附件3

| 益民菜市光明厂店污雨水管网改造项目工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 一 | 土方开挖 |  |  |  |  |
| 1 | 人工挖土方（含地面石材等结构层拆除费,包含土方外运） |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工挖管道土方，深度2000mm | m³ | 9.60 |  |  |
| 1.2 | 人工挖管道土方，深度2000mm | m³ | 88.13 |  |  |
| 1.3 | 人工挖管道土方，深度2000mm | m³ | 119.52 |  |  |
| 1.4 | 人工挖污水井土方，深度2000mm | m³ | 9.04 |  |  |
| 1.5 | 人工挖沉砂池土方，深度2000mm | m³ | 13.06 |  |  |
|  | 小计 |  | 239.36 |  |  |
| 二 | 土方回填 |  | 239.36 |  |  |
| 1 | 土方回填（回填500mm，人工夯实） | m³ | 239.36 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 新埋排污管 | m | 109.43 |  |  |
| 1 | 新埋DN100排污管 | m | 32.26 |  |  |
| 2 | 新埋DN200排污管（波纹管） | m | 77.17 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 四 | 地面恢复 |  |  |  |  |
| 1 | C30混凝土面层（100mm厚） | m³ | 10.94 |  |  |
| 2 | 1:3干硬性水泥砂浆粘接层（30厚） | m³ | 3.28 |  |  |
| 3 | 花岗石面层（900*300*18） | ㎡ | 109.43 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 五 | 新建污水井（4座井） |  |  |  |  |
| 1 | 100厚污水井混凝土基础（C25，含1:2水泥砂浆稳固、含井内1:2防水砂浆找坡）） | m³ | 0.58 |  |  |
| 2 | 砖砌污水井（240厚，mu10页岩砖，M10水泥砂浆砌筑） | m³ | 6.03 |  |  |
| 3 | 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰层 | ㎡ | 50.24 |  |  |
| 4 | 混凝土圈梁（C25） | m³ | 0.79 |  |  |
| 5 | 圈梁钢筋主筋（12） | t | 0.07 |  |  |
| 6 | 圈梁钢筋箍筋（8） | t | 0.03 |  |  |
| 7 | 污水井盖（800球墨铸铁圆形井盖） | 个 | 4.00 |  |  |
| 8 | 圈梁模版 | ㎡ | 3.14 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 六 | 新建沉砂池（1座） |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土基础（C25，含L63*63*5角钢） | m³ | 0.65 |  |  |
| 2 | 砖砌沉砂池（370厚，mu10页岩砖，M10水泥砂浆砌筑） | m³ | 7.79 |  |  |
| 3 | 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰层 | ㎡ | 48.65 |  |  |
| 4 | 混凝土圈梁（C25） | m³ | 1.95 |  |  |
| 5 | 圈梁钢筋主筋（12） | t | 0.11 |  |  |
| 6 | 圈梁钢筋箍筋（8） | t | 0.05 |  |  |
| 7 | 沉砂池井盖（2000*1000球墨铸铁方形井盖） | 个 | 1.00 |  |  |
| 8 | 成品隔板 | 块 | 1.00 |  |  |
| 9 | 井内管道（浸热沥青木堵头） | 套 | 2.00 |  |  |
| 10 | DN100通气管（波纹管） | m | 1.20 |  |  |
| 11 | 管支墩（300*300） | m³ | 0.01 |  |  |
| 12 | 圈梁模版 | ㎡ | 7.79 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 七 | 清淤及管道检查费用（包干） | 次 | 1.00 |  |  |
| 八 | 工程费用总计 |  |  |  |  |
| 九 | 安全文明施工费（按照6%计算） |  |  |  |  |
| 十 | 施工管理费（按照3%计算） |  |  |  |  |
| 十一 | 暂估管道修复等费用 | 项 | 1.00 | 30000 | 30000 |
| 十二 | 不含税造价 |  |  |  |  |
| 十三 | 含税造价（按照9%计算） |  |  |  |  |